| Codice | Categoria | Evento | AA | Notifica SIGE | Descrizione |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | COLLISIONI |  |  |  |  |
| 01.01 |  | Collisione fra veicoli | S | T | Una collisione frontale, laterale o posteriore fra una parte di un veicolo in esercizio e una parte di un altro veicolo dell’impianto, se la collisione avviene oltre i limiti del D.D. 337/12 art. 3.5.3.2 |
| 01.02 |  | Collisione contro ostacolo che ingombra la sagoma libera | S | T | Una collisione fra una parte di un veicolo in esercizio e oggetti presenti in corrispondenza della sagoma libera |
| 01.03 |  | Mancata collisione fra veicoli | - | T | Un evento che avrebbe potuto determinare una collisione tra veicoli per mancato intervento della protezione automatica (per es: dazio o controllo trave) |
| 02 | ANOMALIE SULLE FUNI E SUI VEICOLI |  |  |  |  |
| 02.01 |  | Scarrucolamento della fune | - | T | I casi in cui una fune di un impianto in servizio fuoriesce dalla gola dei rulli della rulliera o dei cavallotti di linea |
| 02.02 |  | Accavallamento funi | - | T | I casi in cui la fune portante e la fune traente di un impianto in servizio si accavallano per cause meccaniche e che non è possibile risolvere con una semplice manovra del personale in servizio senza provocare danni all'impianto |
| 02.03 |  | Rottura fune | - | T | I casi in cui la rottura di una sezione di una fune comporta la messa fuori servizio dell’impianto |
| 02.04 |  | Disammorsamento o sollevamento del veicolo dalla fune | - | T | I casi in cui la morsa di un impianto si disaccoppia dalla fune e il veicolo cade al suolo oppure viene sostenuto dai sistemi all’uopo presenti oppure un carrello di un impianto bifune deraglia dalla fune portante |
| 02.05 |  | Mancato ammorsamento del veicolo sulla fune | - | T | I casi in cui la morsa di un impianto ad ammorsamento temporaneo non si accoppia correttamente alla fune e il veicolo cade al suolo oppure viene sostenuto dai sistemi all’uopo presenti |
| 02.06 |  | Rottura rotaia/cremagliera | - | T | Qualsiasi rotaia o cremagliera separata in due o più pezzi oppure qualsiasi rotaia o cremagliera da cui si stacca un pezzo metallico, provocando un’apertura di oltre 50 mm di lunghezza e 10 mm di profondità sulla superficie di rotolamento |
| 02.07 |  | Indebita apertura di porte | - | T | I casi in cui si registra l’indebita apertura delle porte seppur con blocco funzionante e attivo. Sono escluse le manomissioni da parte dei passeggeri e gli atti vandalici |
| 03 | INCIDENTE A PERSONE |  |  |  |  |
| 03.01 |  | Incidente a persona | - | T | Incidente che coinvolge una o più persone urtate da un veicolo o da un oggetto che vi è attaccato o che si è staccato dal veicolo e che determina almeno un ferimento grave. Sono incluse le persone che cadono dai veicoli nonché le persone che cadono o sono colpiti da oggetti mobili quando viaggiano a bordo dei veicoli. |
| 03.02 |  | Suicidio o tentato suicidio | - | T | «Suicidio»: un atto autolesivo intenzionale tale da determinare il decesso «Tentato suicidio»: un atto autolesivo intenzionale che causa lesioni gravi |
| 04 | INCENDI O ESPLOSIONI |  |  |  |  |
| 04.01 |  | Incendio o esplosione a bordo di un veicolo | S | T | Incendio o esplosione che si verifica in un veicolo in servizio, anche durante le soste |
| 04.02 |  | Principio di incendio a bordo di un veicolo | - | T | Sviluppo della fase di ignizione di un incendio in un veicolo in servizio, anche durante le soste, che comporta l’intervento dei vigili del fuoco |
| 04.03 |  | Incendio o esplosione in stazione | S | T | Incendio o esplosione che si verifica in una stazione, che comporta l’interruzione del servizio per un tempo superiore a 60 minuti e che comporta l’intervento dei vigili del fuoco |
| 05 | INTERRUZIONI DEL SERVIZIO |  |  |  |  |
| 05.01 |  | Interruzioni del servizio dovute a eventi interni (rottura o malfunzionamento degli impianti, di sicurezza o non di sicurezza non compresi nella categoria “02 - ANOMALIE SULLE FUNI E SUI VEICOLI”) | - | T | I casi di rottura o malfunzionamento degli impianti (di sicurezza o non di sicurezza) che determinano l’interruzione del servizio per un tempo superiore a 60 minuti |
| 05.02 |  | Interruzioni del servizio dovute a eventi esterni (incendi, caduta alberi, frane, slavine, esondazioni, inondazioni o eventi metereologici estremi) | - | T | I casi di interruzioni del servizio dovute a eventi esterni (incendi, caduta alberi, frane, slavine, esondazioni, inondazioni o eventi metereologici estremi) che provocano l’interruzione del servizio per un tempo superiore a 60 minuti |
| 06 | ALTRO |  |  |  |  |
| 06.01 |  | Altro evento (specificare) | - | S | Qualsiasi incidente significativo non rientrante nelle categorie precedenti |

Legenda

«AA»: Avviso di Accadimento

«S»: solo per incidenti Significativi

«T»: per Tutti gli incidenti

«incidente significativo»: qualsiasi incidente che causa almeno un decesso o un ferito grave, oppure danni significativi all’impianto o all’infrastruttura. Sono esclusi gli incidenti nelle officine, nei magazzini e nei depositi

«danno significativo»: danno il cui costo totale può essere stimato immediatamente in almeno 150.000 €

«ferimento grave (persona gravemente ferita)»: qualsiasi ferito ricoverato in ospedale per più di 24 ore a seguito di un incidente

come allegato); gli esiti, quando disponibili, devono essere comunicati al competente ufficio della M.C.T.C. mediante inserimento della relazione come allegato nel portale SI.GE.